Roteiro do Projeto de Rede Estruturado Voz/VGA e Dados

- Total de WA do Prédio (Área total) pela Norma (1 WA cada 10 m2 no mínimo, e cada WA no Mínimo 2 pontos).

42 WA

- Total de Pontos do Prédio (Área total) pela Norma

84 pontos

- Total de WA por Sala de acordo com a Norma.

Sala do chefe 1= 2 WA

Sala do chefe 2= 2 WA

Sala de treinamento= 4 WA

Recepção= 1 WA

Telemarketing= 9 WA

Sala de reunião= 4 WA

Sala do TI= 2 WA

Sala do servidor= 2 WA

Almoxarifado= 1 WA

- Total de Pontos por Sala.

Sala do chefe 1= 11 pontos

Sala do chefe 2= 11 pontos

Sala de treinamento= 86 pontos

Recepção= 4 pontos

Telemarketing= 90 pontos

Sala de reunião= 15 pontos

Sala do TI= 9 pontos

Sala do servidor = 2 pontos

Almoxarifado= 1 ponto

Câmeras= 8 pontos

- Desenhar as WA de acordo com a necessidade do cliente com pontos extras e prevendo a expansão futura da empresa.

Ok

- Desenhar Canaletas perimetrais.

Ok

- Metragem total das Canaletas e dividir por barras de 3 metros e calcular sobra de 15%

40 barras de 3 metros

- Desenhar a infraestrutura principal: Leito de Cabos (Eletrocalha) e Dutos (Eletrodutos Rígidos ou Flexível).

Ok

- Definir os Tipos de Infraestrutura: Canaleta Tipo, Eletrocalha Tipo e Eletroduto Tipo.

Ok

- Metragem (Barras de 3 metros ou 6 Metros, Bobina de 30mts, 50 mts, 100 mts, 300 mts) e Quantidade de Conexões

- Eletrodutos e suas coneções (Caixa de Passagem, Curvas, Caixa Aparente)

12 eletrodutos aéreos

4 eletrodutos subterrâneos

5 caixas de passagem

- Canaletas e seus acessórios.

40 canaletas e 62 espelhos

- Eletrocalhas e suas coneções (T,+, Curva, Derivação, Entroncamentos)

6 eletro calhas, 1 T e 4 curvas

- Somar as subidas das Canaletas ou descida dos Dutos (+ou- 1,5m para CANALETA NO MEIO DA PAREDE, e +ou- 2,80 para CANALETAS NO RADAPÉ)

15m meio da parede

11,2m rodapé

- Quantidade de Pontos de Dados

121 pontos de dados

- Quantidade de Pontos de Voz

75 pontos de voz

- Pontos Extras (Reservas)

36 extras

- Quantidade de Pontos de Vídeo (VGA- Câmeras de Segurança)

8 pontos de vídeo

- Quantidade Total de Pontos Real

240 pontos totais

- Quantidade de Cabos (Caixas de 305 metros)

{[(Cabo Maior + Cabo Menor)/2]* Qtd total de Pontos}

Resultado + 15% e Dividido por 300

Arredondar para Cima

- Quantidade de RJ45 Fêmea (Jack)

Total de Pontos + uma pequena sobra

240+100

- Quantidade de Patch Panel para pontos de Usuários de 24 Portas

Total de Pontos /22 – Arredondar para cima

11 Patch panel

- Quantidade de Patch Cord e Tipo (Do Patch Panel para o Ativo)

Qtd de Pontos 240

Qtd Pontos – Extras 100

- Quantidade de WS Cord e Tipo (Sai do Jack para Micro)

Qtd de Pontos de Dados 121

- Quantidade de Espelhos ou Caixas (2 Pontos, 4 Pontos, etc...)

62 espelhos

2 espelhos de 6 portas

4 espelhos de 2 portas

10 espelhos de 1 porta

2 espelhos de 5 portas

22 espelhos de 4 portas

35 espelhos de 3 portas

- Quantidade de Espelhos para Piso e tipo

5 espelhos de pisos

2 de 6 portas

2 de 5 portas

1 de 4 portas

- Quantidade de SW de 24 portas e tipo

Qtd de Pontos de Dados /22 + Sw Principal de Cascateamento

6

- Quantidade de Patch Panel para Espelhamento de Ramais

Qtd de Ramais /24

- Desenho do Rack com tamanho do Rack em U´s com Patch Panel Usuários, Patch Panel de Espelhamento de Ramais, Switch, Separadores, Organizadores de Cabo, Ventilação, etc..)

Ventilação Superior

Separador

Sw1

Org

Sw 2

Org

Sw 3

Org

--------------------------------

Separador

Patch Dados A

Org

Patch Dados B

Org

Patch Dados C

Org

Separador

Patch de Voz A

Org

Patch de Voz B

Org

Ou

Ventilação Superior

Org

Sw1

Sw 2

Org

Sw 3

Sw 4

Org

Patch Dados A

Patch Dados B

Org

Patch Dados C

Patch Dados D

Org

Patch de Voz A

Patch de Voz B

Org

Menor Rack 3 u´s, Maior Rack 44 u´s, acima deste numero dividir em 2 Racks

- Nomear Infraestrutura e Pontos

- Montar a Rota de Cabos